Uchwała Nr XXIV/392/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2001 roku
w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
pod zabudowę mieszkaniowa i usługowo - produkcyjna
działki nr 239/16 we wsi Chojniczki gm. Chojnice.
Na podstawie art. art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. art. 26-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lip​ca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. l ustany z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041),
Rada Gminy
uchwala:
§ 1.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługowo - produkcyjną działki nr 239/16 we wsi Chojniczki gm. Chojnice, zwany dalej planem.
Rozdział l Przepisy ogólne
§ 2.   Plan obejmuje działkę nr 239/16 położoną w południowej części wsi Chojniczki gm. Chojnice, po zachodniej stronie drogi powiatowej Chojnice - Charzykowy.
§ 3.   Przedmiotem ustaleń planu jest teren zabudowy mieszkaniowej i usługowo - produkcyjnej, oznaczony na rysunku planu literami M,UP.
§ 4.   1.    Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwały.
2.    Do obowiązujących ustaleń planu należą następujące oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy określające minimalną odległość projektowanych
obiektów od linii rozgraniczającej drogi powiatowej.
§ 5.   Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu określone w Rozdziale 2 uchwały:
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy;
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie sytuacyjno - wysoko​-
ściowej w skali l :500, stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwały;
4) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgrani​czającymi, oznaczony literami określającymi rodzaj przeznaczenia i sposób zagospoda​rowania terenu.
Rozdział  2 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu
§ 6.   1.   Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej i usługowo - produkcyjnej, oznaczony na rysunku planu literami M,UP.
2.
Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:
1) przeznaczenie terenu wyłącznie dla realizacji potrzeb jednego inwestora;
2) budowę budynku mieszkalnego wolno stojącego lub połączenie funkcji mieszka​-
niowej i usługowej w jednym obiekcie, z uwzględnieniem dla pomieszczeń miesz​-
kalnych nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu dla zabu​-
dowy mieszkaniowej;
3) realizację zabudowy dla potrzeb usług (w tym handlu) i produkcji;
4) lokalizację budynków gospodarczych (względnie garaży) wolno stojących ewentual​-
nie dobudowanych do budynku mieszkalnego lub obiektów usługowych - tworzą​-
cych z nimi jednolite bryły architektoniczne;
5) wszelką działalność usługową (w tym handlową) i produkcyjną spełniającą wymóg
określony w ust. 5;
6) realizację ogrodzenia o wysokich walorach estetycznych, którego wygląd będzie
harmonizował z otoczeniem.
3.
Na terenie, o którym mowa w ust. l, nakazuje się:
1) uwzględnić w fazie projektowania i realizacji inwestycji właściwości geotechniczne
i hydrologiczne gruntu;
2) pozostawić co najmniej 40% powierzchni terenu ekologicznie czynnej - niezabudo​-
wanej i nieutwardzonej;
3) przewidzieć co najmniej l miejsce postojowe lub garaż dla samochodów użytkow​-
ników stałych i l miejsce postojowe dla samochodów użytkowników przebywają​-
cych okresowo oraz dodatkowe miejsca postojowe w ilości niezbędnej dla realizo​-
wanego profilu usługi lub produkcji;
4) uwzględnić przy realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeń istniejące i projek​-
towane przebiegi sieci uzbrojenia terenu;
5) podczyszczać wody z nawierzchni utwardzonych, dróg, placów manewrowych i par​-
kingów w separatorach ropopochodnych i piasku przed odprowadzeniem do odbior​-
nika;
6) odprowadzać wody opadowe z połaci dachowych bezpośrednio do gruntu w grani​-
cach działki;
7) wyznaczyć miejsca do czasowego gromadzenia odpadów stałych z możliwością ich
łatwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji - gospo​-
darka odpadami musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.
4.
Na terenie, o którym mowa w ust. l, wprowadza się zakaz:
1) podziału na działki - cały teren przeznacza się na realizację potrzeb jednego inwesto​-
ra;
2) lokalizowania usług wodochłonnych i produkujących znaczne ilości ścieków do cza​-
su wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
5. Działalność usługowa (w tym handlowa) i produkcyjna, prowadzona na terenie okre​-
ślonym w ust. l, musi spełniać wymóg zastosowania takiej technologii, aby uciążliwość
tej działalności nie wykraczała poza granice zewnętrzne terenu. W/w działalność nie
może powodować uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej na działce własnej inwestora
- pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajdujące się w zasięgu uciążliwości
prowadzonej działalności gospodarczej, winny być wyposażone w techniczne środki
ochrony przed tymi uciążliwościami.
6. Formę budynków na terenie, o którym mowa w ust. l, należy kształtować z uwzględnie​-
niem następujących zasad:
1) wysokość budynków mieszkalnego, usługowych i produkcyjnych do II kondygnacji
(max. 12,0 m) - z możliwością podpiwniczenia;
2) wysokość poziomu posadowienia parterów budynków mieszkalnego, usługowych
i produkcyjnych max. 1,0 m powyżej średniego poziomu pierwotnej powierzchni te​-
renu;
3) budynki gospodarcze parterowe - dopuszcza się poddasze użytkowe;
4) dachy wysokie o preferowanym spadku połaci od 45° do 50° kryte gontem, dachów​-
ką ceramiczną lub materiałami przypominającymi wyglądem w/w pokrycia - w kolo​-
rach naturalnej cegły, brązowym lub grafitowym - zakaz stosowania kolorów ja​-
skrawo czerwonych; w uzasadnionych przypadkach, na obiektach usługowych, do​-
puszcza się możliwość stosowania dachów o spadku połaci mniejszym niż 45°.
7. W celu umożliwienia właściwej eksploatacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeń​-
stwa ustalono tymczasową strefę ochronną dla istniejącej linii napowietrznej elektro​
energetycznej SN - 15 kV w odległości po 5,0 m (licząc w poziomie ) od skrajnych
przewodów, którą należy brać pod uwagę przy projektowaniu i realizacji zabudowy
oraz planowaniu nasadzeń. W/w strefa ulega zniesieniu na odcinku, na którym nastąpi
likwidacja linii elektroenergetycznej - do tego czasu wewnątrz strefy wprowadza się
zakaz zabudowy kubaturowej.
8. Na inwestora nakłada się obowiązek zaopiniowania projektu budowlanego w fazie
koncepcji z jednostkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda​-
rowania terenu.
§ 7.   1.   Zaopatrzenie w wodę z rozbudowanej wiejskiej sieci wodociągowej.
2.
Odprowadzenie ścieków docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
Do czasu objęcia terenu ogólnowiejskim układem kanalizacyjnym, dopuszcza się tym​czasowe gromadzenie ścieków w szczelnych bezodpływowych wybieralnych zbiorni​kach przeznaczonych na ścieki, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego - wprowadza się nakaz likwidacji zbiorników bezodpływowych w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej i podłą​czenia do jej układu wszystkich obiektów.
3.
Pobór energii elektrycznej projektowanymi przyłączami z linii kablowej n.n. od stacji
transformatorowej zlokalizowanej na terenie objętym planem, po jej przebudowie
dla usunięcia kolizji z projektowaną zabudową - przebudowa istniejących urządzeń
energetycznych, kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem, będzie możliwa
po zawarciu przez inwestora umowy z gestorem sieci dotyczącej warunków przebudo​-
wy i sposobu finansowania. Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy zaprojekto​-
wać i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb OC.
[image: image1.jpg]4. Nalezy docelowo przewidzie¢ ogrzewanie budynkow nieuciazliwe dla rodowiska
(np.: elektryczne, olejowe lub gazowe).

Rozd-=ial 3
Przepisy koicowe

§ 8. W zakresie uregulowanym niniejsza uchwata traca moc ustalenia miejscowego planu
ogblnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonego uchwata
Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 wrzesnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj.
Bydg. Nr 2, poz. 29 z dnia 30 stycznia 1992 r. z p6zn. zm.), w granicach okre$lonych
na zataczniku Nr 1 do uchwaty.

§ 9. Ustala si¢ jednorazowa oplat¢ od wzrostu wartosci nieruchomosci w wysokosci 30%.

§ 10. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Zarzadowi Gminy.

§ 11.Uchwata podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Pomorskiego
i wehodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia.

Przew| dni];za Rady Gmi /
‘\\, \ \

Ireneusz Brudnoch




